RNA extraction protocol

研缽以液態氮預冷，加入sample以研磨棒將其磨碎至粉末狀，加入0.1g

sample/1ml TRIzol reagent 充分混合

離心11200rpm，10min，4℃

將上清液移至乾淨的eppendorf，並將sample於室溫放置5min

加入chloroform 200 ul

將eppendorf於室溫vortex 15 sec，並放置2-3min

離心11200rpm，10min，4℃

取水層並將其移至新的eppendorf中

加入isopropyl alcohol 250 ul，於室溫下放置10min

加入0.8 M Sodium citrate 125 ul及1.2 M NaCl 125 ul，至於室溫下10 min離心11200rpm，10min，4℃

去除上清液，以1 ml 75% ethanol wash 2次

以8800rpm，4℃  5min

倒扣eppendoro 並將上蓋打開乾燥5-10min(未全乾)

以DEPC water將分離出的total RNA 以55-60℃溶解10min

反轉錄作用(準備 cDNA)

# Reverse Transcription

Total	RNA	 	(4 g)					X  l

dT15		(500 ng /  l)				1  l

2ul

random primer                        0.5 l

最後體積加至13.5ul

用DEPCdd H2O調整各sample 體積相等 (15 or 10)  l

70℃  10 min (Program No. 57)

On ice 3 min

5X 1st (strand buffer)4   l

0.1M DTT2   l

2.5mM dNTP4   l

Buffer量視最後反應總體積而定所以應該加5ul

mix well

42℃  2 min (Program No. 58)

加0.5即可

Superscript Ⅱ1   l

在42℃的溫度下加入superscript Ⅱ勿離開PCR機器(可按PAUSE暫停)

加入superscript Ⅱ後再按Run

42℃  50 min

70℃  15 min

加dd H2O至總體積為40  l (100 ng /  l)

不須此步驟

Polymerase Chain Reaction (PCR)

PCR reagent            total : 20 l

- DEPC-Water 		----------------------- 15.04 l

- 10x buffer		------------------------ 2  l

(with MgCl2)

- dNTP (2.5 mM)	------------------------ 1.6 l

- Primer (20 M) F’	------------------------ 0.4 l

R’	------------------------ 0.4  l

- cDNA	------------------------ 0.4  l

- Taq. (viogene)		----------------------  0.16 l

# PCR Cycle

(1)  95 ℃		1min30sec

(2)  95 ℃		20seconds

55 ℃		20 min			25 cycles

72 ℃		30 min

(3)  72 ℃		5 min

這些條件會隨著primer不同而有所改變